- Jawor, 22.09.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Parafia Rzym.-Kat. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie, 59-420 Bolków, Pl. Jana Pawła II 1, NIP 695-13-97-715, Regon 040113256

zaprasza do złożenia oferty handlowej na:

Konserwację i restaurację kamiennego sakramentarium z kościoła pw. św. Barbary            w Wolbromku

1. Przedmiot zamówienia – Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium              z kościoła pw. św. Barbary w Wolbromku.

2. Lokalizacja:

Miejscowość: Wolbromek 42, gmina Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje (opis zamówienia):

3.1. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu.

3.2. Inwentaryzacja zdobień (dokumentacja fotograficzna).

3.3. Oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu i luźnych nawarstwień, odmuchanie sprężonym powietrzem.

3.4. Podklejenie polichromii roztworem żywicy kopolimeru akrylowego Paraloid B-72          w tuluenie.

3.5. Usunięcie zaplamień od farb i warstw tynku po remontach metodą chemiczną             oraz mechaniczne doczyszczenie pozostałości.

3.6. Wzmocnienie strukturalne obiektu przy użyciu preparatu KSE 300 firmy Remmers        lub preparatu o podobnych właściwościach i ilości wytworzonego żelu krzemionkowego     w porach materiałów porowatych.

3.7. Mechaniczne oczyszczenie wszystkich elementów metalowych z produktów korozji, zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym (do stopów węglowych żelaza np. Cortanin F zawierający związki taninowe), i pokrycie wysokocynkową farbą antykorozyjną.

3.8. Wykonanie i montaż metalowej kraty zamykającej sakrarium.

3.9. Uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej gotową zaprawą barwioną w masie przeznaczoną do kamienia naturalnego (np. Restauriermörtel SK firmy Remmers lub Optosan NSR firmy Optolith), opracowanie uzupełnień, szlifowanie oraz fakturowanie.

3.10. Scalenie kolorystyczne uzupełnień przy użyciu laserunkowych farb krzemianowych firmy KEIM.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, obowiązującymi Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

4. Termin:

- wykonanie prac do 31.12.2023 r.

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie (w załączniku nr 1 - formularz ofertowy) cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie). Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Sposób płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i przekazaniu kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26. 10. 2023 r. do godz. 12:00

1) W Kancelarii Parafialnej, Pl. Jana Pawła II 1 w Bolkowie;

2) Pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@parafiabolkow.pl;

3) Na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego. Ofertę należy umieścić        w kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania: Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium           z kościoła pw. św. Barbary w Wolbromku.

8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- wypełniony podpisany załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

- 9. Oświadczenia:

- Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:

- - zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;

- - zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania;

- - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym            do wykonania zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie                             z zobowiązującymi przepisami prawa;

- - wykona całość zadania w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;

- - zapoznał się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych;

- - zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - 100 % za całość usługi.

11. Kontakt z zamawiającym w przypadku pytań: kancelaria@parafiabolkow.pl;

tel.: 75 741 33 04.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,

c) wezwania do uzupełnienia niekompletnej oferty,

d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania

14. Zamówienie zostanie przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy                        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 tej ustawy.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Projekt umowy.